LIFEBOOK U939/B

- 購入

- バッテリー

2026-05-27

大容量モデルらしい。

Design capacity 50,256 mWh

Full charge capacity 45,374 mWh

Cycle count 59

バッテリー容量: 90.3%

- システム

2026-05-27

Windows7バックアップ取得

ホスト名は「u939」

LinuxMint 21.3インストール

- 内部

バッテリー

Model: FPB0340S     14.4V 50Wh (3490mAh)

SSD

ネジ

右下のネジが固くてバカになりそうなので注意する。

- 仕様

重量: 959g (大容量モデル)

タッチパネル搭載

CPU: i5-8365U　4コア8スレッド

無線WANなし

- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。

| シリーズ名 / 品名 |  |  |  |  | Uシリーズ（13.3型ワイド液晶モデル） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通常モデル |  | LIFEBOOK U939/B |  |  |
| プリインストールOS |  |  |  |  | Windows 10 Pro （64bit）（注29） |  |  |
| 選択可能OS |  |  |  |  | Windows 10 Pro （64bit）（注29） |  |  |
| CPU |  |  |  |  | インテル® Core™ i7-8665U プロセッサー（HTテクノロジー対応） | インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー（HTテクノロジー対応） | インテル® Celeron® プロセッサー 4305U |
|  |  | 動作周波数 |  |  | 1.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.80GHz） | 1.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.10GHz） | 2.20GHz |
|  |  | コア数 / スレッド数 |  |  | 4 / 8 | 4 / 8 | 2 / 2 |
|  |  | キャッシュメモリ |  | 2次 | 256KB×4 | 256KB×4 | 256KB×2 |
|  |  |  |  | 3次 | 8MB | 6MB | 2MB |
| チップセット |  |  |  |  | CPUと一体 |  |  |
| メインメモリ |  | 標準 / 最大 |  | 32bit | － |  |  |
|  |  |  |  | 64bit | 標準8GB（オンボード）/ 最大16GB（オンボード）（LPDDR3-2133）（注26） | 標準4GB（オンボード）/ 最大8GB（オンボード）（LPDDR3-2133）（注26） | 4GB（オンボード）（LPDDR3-2133）（注26） |
|  |  | メモリスロット（空き）（注1） |  |  | 0（0） |  |  |
| 表示機能 |  | グラフィックスアクセラレータ |  |  | Intel® UHD Graphics 620（CPU内蔵） |  | Intel® UHD Graphics 610 （CPU内蔵） |
|  |  | ビデオメモリ |  |  | メインメモリと共用 |  |  |
|  |  | 内蔵ディスプレイ （解像度、表示色数）（注2） |  |  | LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット） アンチグレア処理、最大1677万色（注13） |  |  |
|  |  | パネルサイズ |  |  | 13.3型ワイド |  |  |
|  |  | ドットピッチ |  |  | 0.153mm |  |  |
|  |  | 入力方式 |  |  | 静電容量方式タッチパネル（タッチパネルモデルのみ） |  |  |
|  |  | 外部ディスプレイ表示（注3） |  |  | USB（Type-C）最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/ 最大1677万色（注13） |  |  |
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ（注14） |  |  |  |  | 標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB（注32） / 256GB（注32） / 512GB（注32） |  |  |
| 光学ドライブ |  |  |  |  | － |  |  |
| モバイルマルチベイ |  | スロット数 |  |  | － |  |  |
|  |  | 内蔵可能なユニット |  |  | － |  |  |
| オーディオ機能 |  |  |  |  | チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット（注15））ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵（タッチパネルありの場合）/デジタルステレオマイク内蔵（タッチパネルなしモデルの場合） |  |  |
| Webカメラ |  |  |  |  | タッチパネルあり：内蔵（有効画素数約207万画素、Windows Hello対応） タッチパネルなし： なし/ 内蔵（有効画素数約207万画素、Windows Hello対応） |  |  |
| キーボード |  |  |  |  | 日本語アイソレーションキーボード （キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠） |  |  |
| ポインティングデバイス |  |  |  |  | フラットポイント |  |  |
| 通信 |  | LAN（注4） | 通常モデル |  | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応（注16） |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応（注16） |  |  |
|  |  | 無線WAN | 通常モデル |  | － |  |  |
|  |  |  |  |  | 対応無線WAN（LTE）（注27） |  |  |
|  |  | 無線LAN（注22） | 通常モデル |  | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応） |  |  |
|  |  |  |  |  | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル： W52 / W53 / W56）、 Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応） |  |  |
|  |  | Bluetooth® （注7） | 通常モデル |  | Bluetooth V5.0準拠（Bluetooth low energyに対応しています） |  |  |
|  |  |  |  |  | Bluetooth V5.0準拠（Bluetooth low energyに対応しています） |  |  |
| インテル® vPro™ テクノロジー/AMT |  |  |  |  | ○ / V12.0（Core i7/i5搭載時）（注28） |  | － |
| セキュリティ（注6） | NFC |  |  |  | － |  |  |
|  | セキュリティチップ（TPM） |  |  |  | TCG Ver2.0準拠 |  |  |
|  | 指紋センサー（注24） |  |  |  | 内蔵型タッチ式指紋センサー （注）手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。 |  |  |
|  | 手のひら静脈センサー（注25） |  |  |  | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー |  |  |
|  | スマートカード |  |  |  | なし / スマートカードスロット内蔵 |  |  |
|  | CLEARSURE 3G / LTE |  | 通常モデル |  | － |  |  |
|  |  |  |  |  | 対応（詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。） |  |  |
| ダイレクト・メモリースロット |  |  |  |  | SDメモリーカード×1スロット（注23） |  |  |
| インターフェース |  | 外部ディスプレイ |  |  | HDMI出力端子×1 |  |  |
|  |  | LAN |  |  | RJ-45×1 |  |  |
|  |  | ヘッドホン・ラインアウト端子 |  |  | φ3.5mmステレオ・ミニジャック （マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）（注18） |  |  |
|  |  | マイクイン・ラインイン端子 |  |  |  |  |  |
|  |  | USB（注9） | Type-A |  | USB3.1（Gen1）準拠×2（右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き） |  |  |
|  |  |  | Type-C |  | ＜Thunderbolt™ 3対応モデル選択時＞ Thunderbolt™ 3（USB 3.1（Gen2）、DisplayPort Alternate Mode対応）×2（左側面）（注33）（注34） ＜Thunderbolt™ 3非対応モデル選択時＞ USB3.1（Gen2）（Display Port Altermate Mode対応）×1（左側面奥）（注35） USB3.1（Gen1）×1（左側面手前）（注30） |  |  |
| ポートリプリケータ / クレードル |  |  |  |  | なし |  |  |
| 電源供給方式 |  |  |  |  | ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、 リチウムイオンバッテリー |  |  |
| バッテリー |  |  |  |  | リチウムイオン 25Wh（標準バッテリー）/ 50Wh（大容量バッテリー）（注31） （注：Thunderbolt™ 3対応モデル/無線WANモデルは大容量バッテリーが搭載されます。） |  |  |
| バッテリー 駆動時間 （注10） （JEITA2.0 （注5）） |  | 標準バッテリー | Windows 10 |  | 約9.5時間（タッチパネル搭載時約6.0時間） |  |  |
|  |  | 大容量バッテリー | Windows 10 |  | 約21.0時間（タッチパネル搭載時約13.5時間） |  |  |
| バッテリー充電時間（注11） |  |  |  |  | 約2.2時間（標準バッテリー）/約2.6時間（大容量バッテリー） |  |  |
| 消費電力 （注17） （最大時） |  | Windows 10 | 通常モデル |  | 約3.7W（約74W） | 約3.4W（約74W） | 約3.7W（約45W） |
|  |  |  |  |  | 約3.7W（約74W） | 約3.4W（約74W） | 約3.7W（約45W） |
| 電波障害対策 |  |  |  |  | VCCI Class B |  |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 （注12）（2011年度基準） |  |  | 通常モデル |  | M区分 0.011（AAA） | N区分 0.012（AAA） | R区分 0.017（AAA） |
|  |  |  |  |  | M区分 0.011（AAA） | N区分 0.012（AAA） | R区分 0.017（AAA） |
| 外形寸法（W×D×H）（注：突起部含まず） |  |  |  |  | 309×212×15.5mm（突起部含まず） |  |  |
| 質量（注8） |  |  | 通常モデル |  | 約777g（標準バッテリー）、約898g（大容量バッテリー）、約958g（タッチパネルありモデル/大容量バッテリー） |  |  |
|  |  |  |  |  | 約918g（大容量バッテリー）、約978g（タッチパネルありモデル/大容量バッテリー） |  |  |
| 状態表示 |  |  |  |  | LED |  |  |
| 温湿度条件 |  |  |  |  | 温度5～35℃ / 湿度20～80%RH（動作時）、 温度-10～60℃ / 湿度20～80%RH（非動作時）、 ただし、結露しないこと |  |  |
| サポートOS（注20）（注21）（注19） |  |  |  |  | Windows 10 Pro（64bit）（注29） Windows 10 Enterprise（64bit）（注29） Windows 10 Enterprise LTSC 2019（64bit） |  |  |

ページの先頭へ

| 注1： | 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。 |
| --- | --- |
| 注2： | 既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。 |
| 注3： | 内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。 |
| 注4： | 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup On LAN機能はご使用になれません。 |
| 注5： | 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）」に基づいて測定。 詳細な設定内容は≪こちら≫ |
| 注6： | ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。 |
| 注7： | 全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。 |
| 注8： | 各製品で質量が異なる場合があります。 |
| 注9： | 全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。 |
| 注10： | バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。 |
| 注11： | スタンバイ（スリープ）時、または電源OFF時。 |
| 注12： | エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100％を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A：100％以上200％未満、AA：200％以上500％未満、AAA：500％以上 |
| 注13： | ディザリング機能により実現（LCDのみ）。 |
| 注14： | お客様が使用可能な領域は、ハードディスクの空き容量のページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。 |
| 注15： | 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 |
| 注16： | Wakeup On LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。 |
| 注17： | 当社測定基準による（各機種標準搭載メモリ、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載（搭載可能機種のみ）、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小）。 |
| 注18： | OS上の設定により変更可能です。 |
| 注19： | サポートOSに関する最新の情報についてはFMWORLD法人「OS関連情報」をご確認ください。 |
| 注20： | 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。 |
| 注21： | 日本語版のみ。 |
| 注22： | ご利用に関する詳細は、〈無線WAN（GPS機能）/無線LAN/Bluetooth®対応製品使用上のご注意〉をご確認ください。 |
| 注23： | すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカードを含む）、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。 |
| 注24： | SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、SMARTACCESS/Premium V5.5L20以降が必要です |
| 注25： | SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。（注）パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。 |
| 注26： | 本体内蔵のメモリは取り外しできません。また、メモリの追加増設はできません。 |
| 注27： | NTTドコモ/KDDI（au）/SoftBank対応無線WAN搭載モデル（キャリアアグリゲーション対応） - NTTドコモの通信サービスをご利用の場合 - SIMカードスロットにXiに対応したSIMカード（注1）を装着するだけで、受信時最大225Mbps（注2）、送信時最大50Mbps（注2）の超高速通信が可能です（注：Xiエリアの一部に限ります）。Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps（注2）、送信時最大5.7Mbps（注2）の高速通信が可能です。（注3） （注1）ドコモnanoUIMカードが利用可能です。 （注2）対応エリアの詳細は、NTTドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。 （注3）無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSⅡユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です「Xi」、「FOMA」 および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。 - KDDI(au)の通信サービスをご利用の場合 - au（LTE)通信サービスを契約した「au Nano IC Card 04 LE」（注1）を、SIMカードスロットに装着することで、受信時最大 225Mbps・送信時最大25Mpbs（注2）（注3）の「4G LTE」「WiMAX2+」（注4）がご利用いただけます。（注5） （注1）インターネットをご利用いただくには「LTE NET for DATA」オプションが必要です。 （注2）最大通信速度は通信規格やエリア等により異なります。 （注3）記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。お客さまのご利用環境、回線の状況等により、通信速度が大幅に低下したり、通信自体がご利用いただけなくなる場合があります。 （注4）「4G LTE」「WiMAX2+」は回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと判断したネットワークに接続します。 （注5）「4G LTE」「WiMAX2+」のエリア情報は、auのホームページをご覧ください。なお、エリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合があります。 - SoftBank（ソフトバンク）の通信サービスをご利用の場合 - SIMカードスロットにソフトバンクのSIMカード（注1）を装着するだけで、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」の超高速通信が可能です。また、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」エリア外でも「3Gハイスピード」の通信でご利用が可能です。（注2）（注3）（注4） （注1）ソフトバンク所定のUSIMカード「USIMカード（F）」でご利用が可能です。「USIMカード（F）」からnanoサイズで取り外し装着して下さい。 （注2）SoftBank 4G LTE、SoftBank 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称として使用しています。 （注3）対応エリアの詳細はソフトバンクのホームページでご確認下さい。 （注4）無線WANをご利用になるには、ソフトバンクとの通信回線契約が必要です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。 |
| 注28： | カスタムメイドで、802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）選択時、インテル® vPro™ テクノロジー/AMT 12.0に対応。 |
| 注29： | Windows 10 May 2019 Update |
| 注30： | 最大5V/1.5A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。 |
| 注31： | 本製品のバッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。 |
| 注32： | Opalには対応していません。 |
| 注33： | 全てのThunderbolt機器について動作を保証するものではありません。 |
| 注34： | 最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。45W（20V/2.25A）以上を供給可能な機器であれば、本体に充電が可能です(左側面奥のみ）。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。 |
| 注35： | 最大5V/1.5A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。45W（20V/2.25A）以上を供給可能な機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。 |